Használati utasítás

SHOWCONTROL

DMX512 Vezérlő

TARTALOMJEGYZÉK:

1. rész: Figyelmeztetések:	2

1.1 Szimbólumok és figyelmezetések jelentése:	2

1.3 Szakszerű használat:	3

2. rész: Funkciók, kezelés:	4

2.1 Gombok és kezelőfelület áttekintése:	4

2.2 Telepítés:	5

2.3 DMX kör létrehozása:	5

2.4 Konfiguráció:	6

2.4.1 Menü felépítése:	6

2.4.2 DMX kezdő címek:	6

2.4.3 DMX csatornák a vezérlőn:	7

2.4.4 Füstgép vezérlése:	8

2.4.5 Színátúszás:	8

2.4.6 Invert kimeneti érték:	8

2.4.7 RDM DMX címzés:	9

2.4.8 Összes DMX cím törlése:	9

2.4.9. Gyári beállítások visszaállítása:	9

2.5 Ellenőrzés:	9

2.5.1 SCENE-k létrehozása:	9

2.5.2 Mozgás minták beállítása:	10

2.5.3 Színhatások beállítása:	10

2.6 Programozás:	10

2.6.1 Programozási mód aktiválás/deaktiválása:	10

2.6.2 SCENE-k programozása:	10

2.6.3 Chase-k programozása:	10

2.7 Programok előhívása:	11

2.7.1 SCENE-k előhívása:	11

2.7.2 CHASE-k előhívása:	11

2.7.3 Blackout funkció:	11

2.8 Adat visszatöltés és adatmentés:	11

2.8.1 Adatok mentése USB-re:	11

2.8.2 Adat visszatöltés:	12

3. rész: Karbantartás:	12

4. rész: Műszaki adatok:	12

5. rész: Környezetvédelmi előírások:	12

6. rész: Garanciális feltételek:	13

7. rész: CE Megfelelőségi nyilatkozat:	13

INV-Music kft.

1074. Budapest, Hársfa utca 5-7.

Gratulálunk az újonnan vásárolt INVOLIGHT SHOWCONTROL-hoz! Ezzel a készülékkel tulajdonosa lett egy professzionális DMX vezérlőnek. Annak érdekében, hogy az SHOWCONTROL sokáig megfelelően működjön, kérjük olvassa el figyelmesen, valamint kövesse a használati utasítást. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eszköz használatával kapcsolatban, kérjük keresse fel az INVOLIGHT forgalmazóját.

# 1. rész: Figyelmeztetések:

1.1 Szimbólumok és figyelmezetések jelentése:

VESZÉLY! A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja veszélyre hívja fel a figyelmet, ami halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz! FIGYELMEZTETÉS! A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra az esetleges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz! VIGYÁZAT! A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja veszélyre hívja fel a figyelmet, ami könnyű sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz! TANÁCS! A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami anyagi és környezeti károkhoz vezethet, ha nem vigyáz!

Figyelmeztetés a közvetlen veszélyre.

. Veszélyes feszültség. Általános figyelmeztetések A burkolat felnyitása előtt a hálózatról le kell választani.

1.2 Biztonsági utasítások:

| VESZÉLY! | Áramütés a szakszerűtlen hálózati csatlakoztatás miatt. Ez a termék felépítésében a CLASS I védelemnek felel meg és csak egyféle konnektorhoz lehet csatlakoztatni és így üzemeltetni. Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati kábelt használja a csatlakoztatáshoz. Ne hajtson végre a hálózati kábelen módosításokat és vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a kábel szigetelésén. Amennyiben nem figyel megfelelően, fennáll a veszélye egy esetleges áramütésnek, égési sérülésnek és életveszélynek. Ha bizonytalan, forduljon villamossági szakemberhez! |
| --- | --- |

| UTASÍTÁS! | Elektromos hálózatról való leválasztás. |
| --- | --- |
|  | A hálózati dugó a fő szétválasztó elem. Húzza ki a dugót teljesen a konnektorból, hogy a készüléket leválassza az áramkörről. A konnektror mindig könnyen hozzáférhető legyen. |
| FIGYELMEZTETÉS! | Működési feltételek. |
|  | Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. A sérülések elkerülése végett, soha ne érintkezzen az eszköz folyadékkal és nedvességgel. Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, kosznak és nagy rázkódásnak. Annak érdekében, hogy megvédje a készüléket a szállítás és a tárolás során, használja az eredeti csomagolást. |

Doboz tartalma: 1x „ShowControl“, 1x Tápegység, 1x Használati utasítás.

Kérjük ellenőrizze, hogy benne van-e minden tartozék a dobozban!

MEGJEGYZÉS: A tápegység a csomagolás oldalában található egy fehér dobozban!

1.3 Szakszerű használat:

Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos üzemeltetéséről. Biztosítani kell ezt a tájékoztatót mindenki számára, aki a készüléket használja.

Az  INVOLIGHT „SHOWControl“ egy DMX512-es vezérlő, amivel könnyedén vezérelhet DMX-es lámpákat, főleg LED-eseket, lézert stb. Az eszköz nem otthoni használatra való! A készüléket csak azok használhatják, akik megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Mások csak akkor használhatják az eszközt, ha van mellettük szakképzett felügyelet. A készüléket tartsa távol a gyermekektől!

A készülék kizárólag beltéren használható, a hozzá tartozó DC 9/12V, 500mA-es tápegységgel.

Csak akkor kezdje el használni a készüléket ha már megismerte a működését.  A környezeti hőmérséklet -5°C és + 45°C között legyen és a páratartalom nem haladhatja meg at 50%-ot (+45°C)! Tartsa távol a készüléket a közvetlen napsugárzástól és egyéb hőforrásoktól. A készüléket csak hozzáértő személy kezelheti. A készülékben tilos módosításokat végrehajtani. Amennyiben a készüléket a használati utasítástól eltérően használja, az a készülék meghibásodását okozhatja ami a garancia elvesztésével jár. Továbbá a leírástól eltérő használat sérülést és anyagi károkat okozhat.

Ne használja a készüléket vihar idején. A túlfeszültség tönkreteheti az eszközt. Ilyenkor teljesen válassza le a készüléket a hálózatról, ellenkező esetben veszélyeztetheti saját és mások testi épségét!

A készülék nem használható vagy tárolható olyan helyen ahol szélsőséges körülményeknek, magas páratartalomnak vagy pornak van kitéve. A nedvesség és a magas páratartalom csökkenti a szigetelést és halálos áramütést okozhat!

Semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni az eszközt vagy a tápegységet.

# 2. rész: Funkciók, kezelés:

# 2.1 Gombok és kezelőfelület áttekintése:

1. kép:

13.

14.

Vezérlő felület:

21.

25.

23.

24.

22.

16.

17.

12.

18.

20.

19.

15.

4.

3.

2.

6.

11.

10.

5.

1.

9.

8.

7.

| Szám | Kezelőszerv | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1 | Csoportok /FIXTURE/ | Gombok 1-8 Eszköz aktiválása, deaktiválása.. |
| 2 | Gomb /PAGE/ | Oldal választó gomb /FIXTURE/: Page A: 1-8 Page B: 9-16 Page C: 17-24 |
| 3 | Gomb /Pan/Tilt tárcsa/ | A PAN és TILT csatornák vezérlésének aktiválása. Ha a LED villog, a tárcsákkal szabályozhatja a készülékek mozgását. Ha a LED nem világít, akkor a tárcsákkal speciális funkciókat vezérelhet. |
| 4 | Gomb /DMX FOG/ | Ködgép aktiválása. |
| 5 | Gomb /MOVEMENT/ | Ha a gomb aktív (LED világít), a számgombok (1-12) segítségével mozgásmintákat vagy színhatásokat jeleníthet meg. |
| 6 | Számgombok 1- 12 | Több funkciós gombok a beállított mód szerint. |
| 7 | Gomb /CHASE/ | Ha a gomb aktív, a számgombok segítségével programozhat vagy programokat tárolhat. |
| 8 | Gomb /SCENE/ | Ha a gomb aktív, a számgombok segítségével hívhat elő vagy tárolhat jeleneteket. |
| 9 | Gomb /PAGE/ | A memória oldalak közötti váltáshoz /SCENE/ /CHASE/ Page A: 1-12 Page B: 3-24 Page C: 25-36 |
| 10 | Pan tárcsa | PAN mozgáshoz és programozáshoz. |
| 11 | Tilt tárcsa | TILT mozgáshoz és programozáshoz. |
| 12 | Kezelő FADER | Az aktuális eszközön beállíthatja a DMX értékeket, ami megjelenik a kijelzőn. |
| 13 | Gomb /PgDn/Clear/ | A FADER-eket az A, B és C oldalak között váltja. |
| 14 | Gomb /PgUp/, DRGBW Fade TIME | A FADER-eket az A, B és C oldalak között váltja. Nyomja meg és tartsa lenyomva a DRGBW csatornák FADE TIME értékéhez. |
| 15 | FADER /Wait Time/ | Jelenetek idejének a beállításához. |
| 16 | FADER /Fade Time/ | Két jelenet közötti idő beállításához. |
| 17 | FADER /Master/ | Fényerő beállítása. Az összes csatorna értékét ezzel együtt szabályozzuk. |
| 18 | Színérték szabályozó | Beállítja a színértéket a H színszöggel a színkörön(kb: 0° PIROS, 120° ZÖLD, 240° KÉK). |
| 19 | Színtelítettség szabályozó | A telítettség %-át állítja be (0 % = FEHÉR, 50 % = kicsit telített szín, 100 % = Telített, tiszta szín). |
| 20 | Fényérték szabályozó | Beállítja a V értéket %-ban (0 % = nincs fényerő, 100 % = teljes fényerő). |
| 21 | Gomb /REC/Enter/ | Többfunkciós gomb (pl.: tárolás, visszaigazolás) |
| 22 | Gomb /Menus/ESC/ | Többfunkciós gomb (pl.: rendszerbeállításokhoz) |
| 23 | Gomb /Blackout/DEL/ | Többfunkciós gomb (pl.: összes értéket nullára állítja). |
| 24 | Gomb /Run Mode/Swap/ | Többfunkciós gomb (pl.: üzemmódok közötti váltáshoz). |
| 25 | USB port | Programok betöltésére és mentésére, valamint szoftver frissításhez. |

2. kép:

Hátoldal:

| Szám | Csatlakozó | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 26 | DMX512-csatlakozó | 3 pólusú DMX csatlakozó a DMX jel továbbítására |
| 27 | Tápcsatlakozó | Csatlakozó a mellékelt tápegységhez |
| 28 | Főkapcsoló | Be és kikapcsolhatja vele az eszközt |

# 2.2 Telepítés:

Az SHOWControl-t asztalra helyezve vagy rack-be építve is lehet használni.

Rack-be építésnél figyeljen arra, hogy a készülék jól szellőzzön! Amennyibe szükséges használjon ehhez egy beépített ventillátort. A készüléket M6-os csavarokkal kell rögzíteni a rack-be úgy, hogy az szállítás során ne mozduljon el. A tápegységet először a készülékhez csatlakoztassa majd ezután a konnektorhoz!

# 2.3 DMX kör létrehozása:

A DMX a digitalis multiplex rövidítése, ami lehetővé teszi több eszköz vezérlését egy közös vezérlő kábelen.

Az EASYControl és a különböző eszközök összekötésére kizárólag árnyékolt DMX kábelt használjon. A mokrofon kábel nem alkalmas a DMX jel továbbítására.

3 pólusú XLR mama aljzat szolgál DMX kimenetként.

Csatlakoztassa az első eszköz DMX bemenetét a DMX vezérlő kimenetére. Csatlakoztassa az első eszköz DMX kimenetére a következő eszközt és így tovább, hogy létrehozzon egy DMX kört.

Amennyiben a kábelek hossza eléri a 300m-t vagy a DMX eszközök száma a 32-t, csatlakoztasson egy DMX jel erősítőt is a körbe annak érdekében, hogy a további eszközök kifogástalanul működjenek.

FONTOS: Amennyiben nagyon hosszú DMX kábelt használ vagy nagymértékű elektromos interferencia van mint például egy diszkóban, használjon DMX záródugót. A DMX záródugó egy XLR csatlakozó 120 Ω-os ellenállással a 2-es és 3-as pin között, amit az utolsó eszköz DMX kijáratába kell csatlakoztatni.

# 2.4 Konfiguráció:

Megjegyzés: A programozás feltétele a DMX512-es szabvány ismerete!

2.4.1 Menü felépítése:

Bekapcsolás után a készülék egy öntesztet futtat le. A készülék ezután automatikusan manuális módban van.

1. A menü beállításokhoz nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a /MENU/ gombot. A kijelzőn megjelenik a „01.Patch fixture“ menüpont.

2. Használja a PAN tárcsát a müben való navigáláshoz.

3. A kívánt menüpontnál nyomja meg az /ENTER/ gombot.

4. Használja a PAN tárcsát a változtatásokhoz és hagyja jóvá az /ENTER/ gombbal.

5. A beállítás végén nyomja meg röviden az /ESC/ gombot.

6. A kilépéshez és a mentéshez nyomja meg a /MENU/ gobot 2 másodpercig.

| Kijelző | Leírás |
| --- | --- |
| 01. Patch fixture | DMX kezdő címek |
| 02. Reset factory | Gyári beállítások visszaállítása |
| 03. Delete all Fixture patch | Összes DMX beállítás törlése |
| 04. Fade mode | Átúsztatás |
| 05. RDM DMX Address setup | RDM-DMX cím létrehozása |
| 06. Data backup | Adatmentés |
| 07. Data load | Adat visszatöltés |
| 08. Send fixture Update file | (nincs funkció) |
| 09. Black-out mode | Blackout funkció |
| 10. Fog machine | Füstgép |

2.4.2 DMX kezdő címek:

Előnek állítsa be a címeket az eszközökön.  Lehetősége van akár 24 lámpát vezérelni 26 csatornán a „ShowCotrol“ segítségével.

A kezdő cím beállításához nézze á taz alábbi táblázatot.

| OLDAL | Eszköz | DMX kezdő cím | OLDAL | Eszköz | DMX kezdő cím | OLDAL | Eszköz | DMX kezdő cím |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 001 | B | 9 | 209 | C | 17 | 417 |
|  | 2 | 027 |  | 10 | 235 |  | 18 | 443 |
|  | 3 | 053 |  | 11 | 261 |  | 19 | 469 |
|  | 4 | 079 |  | 12 | 287 |  | 20 | 495 |
|  | 5 | 105 |  | 13 | 313 |  | 21 | - |
|  | 6 | 131 |  | 14 | 339 |  | 22 | - |
|  | 7 | 157 |  | 15 | 365 |  | 23 | - |
|  | 8 | 183 |  | 16 | 391 |  | 24 | - |

1. Tartsa lenyomva a /MENU/ gombot, a kijelzőn ez fog megjelenni: 01. Patch fixture.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn ez fog megjelenni: „PLEASE SELECT FIXTURE“

3. A /FIXTURE/ gombokkal válassza ki az első eszközt, amihez kezdő címet szeretne rendelni.

A kijelzőn megjelenik pl.:

DMX START ADDR FIX:01    ADR:001

4. Módosítsa a kezdő címet a Pan tárcsával és mentse el az /ENTER/ gombbal. A művelet végén az összes LED 3-szor felvillan. Ha a beállított kezdő cím mögött megjelenik egy „!“, akkor a DMX címek egy következő oldalra tolódtak.

5. Ismételje meg a lépéseket a többi eszközre is.

2.4.3 DMX csatornák a vezérlőn:

Hasznos DMX csatornákat rendelni a lámpákhoz, hogy a pult megfelelően végezze el a beépített mozgásokat. Például egy mozgófejes lámpa PAN/TILT funkciójának a vezérléséhez hozzá kell rendelni a megfelelő DMX csatornákat a PAN/TILT tárcsához.

1. Tartsa lenyomva a /MENU/ gombot, a kijelzőn ez fog megjelenni: 01. Patch fixture.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn ez fog megjelenni: „PLEASE SELECT FIXTURE“

3. A /FIXTURE/ gombokkal válassza ki az első eszközt, amihez kezdő címet szeretne rendelni.

A kijelzőn megjelenik pl.:

DMX START ADDR FIX:01    ADR:001

4. Használja a /SWAP/ gombot a „FADER CHANEL“ kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik pl.:

Fader CHANL: 1/D DMX channel:  001

5. Használja a PAN tárcsát a beállításhoz ( Pl.: 1/D –Dimmer, 2/R – PIROS, 3/G – ZÖLD, 4/B – KÉK, 5/W – FEHÉR,  stb. a PAN, TILT-ig).

Használja a TILT tárcsát a DMX cím beállításához. (Ehhez szüksége lesz az eszköz DMX kiosztására). Nyomja meg az /ENTER/ gombot a beállítások mentéséhez. A művelet végén az összes LED 3-szor felvillan.

Megjegyzés: Ezek a csatornák rögzítve vannak az eszközön, ezért helyesen ekll rendezni. Ha egy eszközön pl nincs színkeverés, akkor a 2/R, 3/G, 4/B,  5/W, 6/A, 7/UV csatornákat 0-ra kell állítani.

6. A beállításokból való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg a /MENU/ gombot 2 másodpercig.

2.4.4 Füstgép vezérlése:

A vezérlővel egy füstgépet vezérelhet.

1. Hívja elő a „10. Fog machine control“ menüpontot.

2. A PAN tárcsával válassza ki az „Auto FOG [OFF]“  vagy az „Auto FOG [ON]“-t. Ha az „Auto FOG“ ki van kapcsolva, akkor az eszközt a /DMX FOG/ gombbal vezérelheti manuálisan. Ha az „Auto FOG“ be van kapcsolva akkor a füstgép a beépített időzítővel üzemel.

3. Az időzítés beállításához nyomja meg a /SWAP/ gombot. A kijelzőn megjelenik pl.:

ON TIME:     010S

OFF TIMER: 010S

4. Használja a PAN tárcsát a füstölés idejének beállításához. (1 - 600 másodperc)

A TILT tárcsával beállíthatja a két füstölés közötti időintervallumot. (1 - 600 másodperc)

Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

5. A /SWAP/ gombbal állítsa be a gép első vezérlő csatornáját. A kijelzőn megjelenik pl.:

FOG CH 1:     Empry

VALUE:          255

A PAN tárcsával állítsa be a kívánt DMX csatornát. (1 - 512)

A TILT tárcsával állítsa be a kívánt értéket. (0-255)

Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

6. A /SWAP/ gomb ismételt megnyomásával állítsa be a gép második csatornáját. A kijelzőn megjelenik pl.:

FOG CH 2:     Empry

VALUE:          255

A PAN tárcsával állítsa be a kívánt DMX csatornát. (1 - 512)

A TILT tárcsával állítsa be a kívánt értéket. (0-255)

Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

7. A beállítások után lépjen vissza a főmenübe az /ESC/ gombbal.

8. A beállításokból való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg a /MENU/ gombot 2 másodpercig.

2.4.5 Színátúszás:

Minden eszköznél megadhatja, hogy a színváltás gyors legyen vagy átmenetes.

1. Tartsa lenyomva a /MENU/ gombot, a kijelzőn ez fog megjelenni: 01. Patch fixture.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn ez fog megjelenni: „PLEASE SELECT FIXTURE“

3. A /FIXTURE/ gombokkal válassza ki az első eszközt, amihez kezdő címet szeretne rendelni.

4. A színátúszás beállításához nyomja meg a /SWAP/ gombot. A kijelzőn megjelenik pl.:

COLOR FADE

FIXTURE: 01  [YES]

5. Használja a PAN tárcsát, hogy kiválassza a [YES]-t (színátmenetes) vagy a [NO]-t (gyors színváltás).

Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

6. Ismételje meg a többi eszköznél is.

2.4.6 Invert kimeneti érték:

Az 512 vezérlő csatorna mindegyike egymástól függetlenül fordítható. Ha a fordítás engedélyezve van akkor a DMX érték maximumot mutat ha a FADER lent van és 0-át ha fent van.

1. Tartsa lenyomva a /MENU/ gombot, a kijelzőn ez fog megjelenni: 01. Patch fixture.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn ez fog megjelenni: „PLEASE SELECT FIXTURE“

3. A /FIXTURE/ gombokkal válassza ki az első eszközt, amihez kezdő címet szeretne rendelni.

4. A fordítás beállításához nyomja meg a /SWAP/ gombot. A kijelzőn megjelenik pl.:

FADER: 1/D

REVERSE: NO

5. Használja a PAN tárcsát a beállításhoz.

Használja a PAN tárcsát, hogy kiválassza a [YES]-t (fordítás) vagy a [NO]-t (nincs fordítás).

Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

6. Ismételje meg a többi eszköznél is.

2.4.7 RDM DMX címzés:

Az RDM a távoli eszközkezelést jelenti, és az ESTA az ANSI E1.20 alatt működik, és lehetővé teszi a DMX buszhoz csatlakoztatott eszközök lekérdezését és konfigurációját.

1. Hívja elő a „05. RMD DMX Address setup“ menüpontot.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn megjelenik: „ DMX ADDR setup  [NO]“

3. A PAN tárcsával válassza ki a [YES] menüpontot az RDM funkciókhoz és nyomja meg az /ENTER/-t.

4. A készülék elindítja az RDM eszközök keresését. A kijelzőn ezt látja pl.: „DISCOVER COUNT002“, ha két eszközt talált vagy „NO FIXTURE FOUNF“, ha nem talált eszközt.

5. Módosítsa a DMX címet a PAN tárcsával és mentse az /ENTER/ gombbal.

Ha megnyomja a /SWAP/ gombot a készülék UID azonosítója a kijelző felső sorában jelenik meg.

2.4.8 Összes DMX cím törlése:

Minden cím hozzárendelés és vezérlő csatorna opció törölhető és visszaállítható az alapértelmezett beállításokra.

1. Hívja elő a „03. Delete all Fixture patch“ menüpontot.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn megjelenik „ DEL ALL PATCH  [NO]“

3. A PAN tárcsával válassza ki a [YES]-t a törléshez.

4. Erősítse meg az /ENTER/ gombbal.

2.4.9. Gyári beállítások visszaállítása:

Itt állíthatja vissza a készüléket a gyári beállításokra.

Megjegyzés: Minden program és hozzárendelés törlődik!

1. Hívja elő a „02. Reset factory“ menüpontot.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn ezt látja „ RESET FACTORY [NO]“

3. A PAN tárcsával válassza ki a [YES]-t.

4. Erősítse meg az /ENTER/ gombbal.

# 2.5 Ellenőrzés:

Bekapcsolás után a készülék manuális módban van.

2.5.1 SCENE-k létrehozása:

A világítási jelenet (SCENE) tartalmazza az összes vezérlő csatorna értékét beleértve a PAN/TIPT tárcsákat is.

1. A /FIXTURE/ gombokkal válassza ki az ellenörzendő eszközöket. Lehetősége van 24 lámpa vezérlésére 26 csatornán. A 24 lámpa 3 oldalon van elosztva. Használja a /PAGE/ gombot az oldalak közti váltáshoz. Az A, B és C LED-ek jelzik, hogy melyik oldal aktív.

Megjegyzés: Az egymást követő eszközöket egyszerre engedélyezheti. Nyomja meg egyszerre az első és az utolsó gombot.

2. A FADER-ek segítségével állítsa be az értékeket. Az aktuális értéket a kijelzőn láthatja. A DMX csatornák 3 csoportba vannak csoportosítva 8 csatornán. Szükség esetén használja a /Page Up/ és a /PgDn/ gombokat a csoportok közti váltáshoz.

2.5.2 Mozgás minták beállítása:

A beépített effektgenerátorral lehetősége van 8 különböző moszgást megjeleníteni.

1. A /FIXTURE/ gombokkal válasszon ki egy eszközt, amihet mozgást szeretne rendelni. Szükség esetén használja a /PAGE/ gombot az oldalak közti váltáshoz.

2. Nyomja meg a /MOVEMENT/ gombot a mozgás módba való belépéshez.

3. Használja a szám gombokat (1-8) a kívánt mozgás kiválasztásához.

4. Használja a /RUN MODE/ gombot a paraméterek közti váltáshoz és a Pan-/Tilt tárcsával állítsa be a kívánt értéket. A rendelkezésre álló paraméterek:

[Movement Range] – PAN/TILT mozgás sugara.

[Movement Offset] – PAN/TILT mozgás középpontja.

[Movement Speed] – PAN/TILT mozgás sebessége.

[Delay Level] – Késleltetési idő.

2.5.3 Színhatások beállítása:

1. A /FIXTURE/ gombokkal válasszon ki egy eszközt, amihet színhatást szeretne rendelni. Szükség esetén használja a /PAGE/ gombot az oldalak közti váltáshoz.

2. Nyomja meg a /MOVEMENT/ gombot a színhatás módba való belépéshez.

3. Használja a szám gombokat (9-12) a kívánt hatás kiválasztásához.

4. A TILT tárcsával állítsa be az átúszás sebességét.

# 2.6 Programozás:

2.6.1 Programozási mód aktiválás/deaktiválása:

Bekapcsolás után az eszköz manuális módban van.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a /REC/ENTER/ gombot 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik „Program“. Lehetősége van SCENE-k létrehozására vagy CHASE-k futtatására.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a /REC/ENTER/ gombot 2 másodpercig a programozási módból való kilépéshez. A kijelzőn megjelenik a „manual“ felirat.

2.6.2 SCENE-k programozása:

36 memória hely áll rendelkezésre a programozáshoz. Minden egyes SCENE tartalmazza az összes vezérlő csatornát, beleértve a hozzáadott PAN és/vagy TILT mozgást.

1. Aktiválja programozási módot.

2. Nyomja meg a /SCENE/ gombot

3. Hozzon létre egy jelenetet

4. Nyomja meg a /REC/ gombot és a szám gombokkal válasszon egy kívánt memóriahelyet. Szükség esetén használja a /PAGE/ gombot a memóriahelyek közti váltáshoz:

Page A: 1-12

Page B: 13-24

Page C: 25-36

A művelet végén az összes LED 3-szor felvillan.

5. Ismételje meg a többi eszköznél is.

6. A jelenetek törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a /BLACKOUT/ DEL/ gombot és a törölni kívánt jelenet számát.

2.6.3 Chase-k programozása:

36 memória hely áll rendelkezésre a programozáshoz. A korábban tárolt jeleneteket véletlen sorrendben összerendezhetjük és tárolhatjuk.

1. Aktiválja programozási módot.

2. Nyomja meg a /CHASE/ gombot

3. A számgombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet. Szükség esetén használja a /PAGE/ gombot a memóriahelyek közti váltáshoz:

Page A: 1-12

Page B: 13-24

Page C: 25-36

A kijelzőn ezt látja pl.:

Program

Chase:01:  Step:001

4. Hozzon létre egy jelenetet

5. Nyomja meg a /REC/ gombot. A művelet végén az összes LED 3-szor felvillan.

6. Ismételje meg a 3-5 lépéseket.

7. Törléshez nyomja meg a /BLACKOUT/ DEL/ gombot. A művelet végén az összes LED 3-szor felvillan.

# 2.7 Programok előhívása:

A SCENE-k és a CHASE-k manuális módban érhetők el. A CHASE-k manuálisan, hangvezérelten és automata módban üzemeltethetőek. Lehetőség van egyszerre több jelenet kijelölésére és egyszerre futtatására.

2.7.1 SCENE-k előhívása:

1. Nyomja meg a /SCENE/ gombot.

2. Használja a számgombokat a kívánt jelenet előhívására. Egyszerre több jelenetet is kiválaszthat.  Szükség esetén használja a /PAGE/ gombot a memóriahelyek közti váltáshoz:

Page A: 1-12

Page B: 13-24

Page C: 25-36

2.7.2 CHASE-k előhívása:

1. Nyomja meg a /CHASE/ gombot.

2. Használja a számgombokat a kívánt CHASE előhívására. Egyszerre több CHASE is kiválasztható.  Szükség esetén használja a /PAGE/ gombot a memóriahelyek közti váltáshoz:

Page A: 1-12

Page B: 13-24

Page C: 25-36

3. A /RUN MODE/ gombal kiválaszthatja a futtatási módot. A MANUAL, MUSIC és AUTO LED-ek az aktuális módot jelzik.

Manuális módban a PAN tárcsával válthat a következő jelenetre.

Hang üzemmódban a zene ütemére vált a készülék jeleneteket.

Automata módban a jelenetek időben vezérelten jelennek meg. AA sebessék, az áttűnési idő és a fényerő a 15, 16 és 17-es FADER-ekkel szabályozható.

2.7.3 Blackout funkció:

Itt megadhatja, hogy az összes csatornát vagy csak a dimmer csatornát vezérelje a /BLACKOUT/ gomb.

1. Hívja elő a „09. Black-out mode“ menüpontot.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn ezt látja „ Black-out mode  [only dimmer]“

3. A PAN tárcsával válasszon az alábbi két opció küzül: [only dimmer] és [All channels].

4. A kiválasztottnál nyomja meg az /ENTER/ gombot.

[All channels]: Az összes csatorna értéke 0 lesz a /BLACKOUT/ gomb aktiválásával.

[only dimmer]: Csak a dimmer csatorna értéke lesz 0 a /BLACKOUT/ gomb aktiválásával.

# 2.8 Adat visszatöltés és adatmentés:

Az adatok tárolhatók és olvashatók az USB porton keresztül. A belső memória tartalma külön file-okba menthető.

2.8.1 Adatok mentése USB-re:

Az USB kulcsot az USB portba kell csatlakoztatni. A készülék a FAT32-es rendszert és maximum 32GB-os USB-t támogat.

1. Hívja elő a „06. Data backup“ manüpontot.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn megjelenik „ Data backup  [NO]“

3. A PAN tárcsával válassza a [YES]-t az adatmentéshez.

4. Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

5. A számgombokkal válassza ki a menteni kívánt memóriahelyet. A kijelzőn megjelenik pl.: „FILE:1“.

6. Ismételje meg ezt a többi menteni kívánt memóriahelynél is. A biztonsági mentést minden memóriahelynél külön kell elvégezni. Ha a memóriahely LED-je világít, akkor az már tárolva van az USB-re.

2.8.2 Adat visszatöltés:

1. Hívja elő a „07. Data load“ menüpontot.

2. Nyomja meg az /ENTER/ gombot. A kijelzőn megjelenik „ Data USB file  [NO]“

3. A PAN tárcsával válassza a [YES]-t az adat visszatöltéshez.

4. Erősítse meg a beállítást az /ENTER/ gombbal.

5. A számgombokkal válassza ki a betöltendő file-t. A kijelzőn megjelenik pl.: „FILE:1“.

6. Ismételje meg a többi file-al is.

# 3. rész: Karbantartás:

A készüléket rendszeresen tisztítani kell a szennyeződésektől. Szöszmentes és nedves törlőkendővel tisztítsa. Soha ne használjon alkoholt vagy oldószert!

A készülék nem tartalmaz a felhasználó álltal javítható alkatrészeket.

A karbantartást és a szervízelést csak az arra jogosult személyek végezhetik!

# 4. rész: Műszaki adatok:

*24 vezérelhető eszköz akár 26 csatornán.
*8 DMX-csatorna fader.
*PAN/TILT jogtárcsa
*36 programozható SCENE 
*36 programozható CHASE 100 jelenettel
*Chase-ek lejátszása manuálisan, automata módban vagy hangvezérelten
*Hangvezérlés a beépített mikrofonnal 
*Blackout funkció
*USB port adatmentéshez és visszatöltéshez
*LCD kijelző
*19'-beépítés méretei
*Tápellátás: DC 9/12V, 500mA min.
*Méretek: 527 x 192 x 87mm 
*Súly: 2,5kg

# 5. rész: Környezetvédelmi előírások:

Mindenkire vonatkozik az Európai unióban:

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek (2002/96/EG). Az eszközt ne a háztartási hulladékokkal együtt dobja ki!

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt mutatja, hogy a termék nem megfelelő szemétbe helyezése környezeti károkhoz vezethet. Ne a háztartási hulladékkal dobja ki! Az egységet vagy az elemet/akkumulátort az erre specializálódott újrahasznosítási cégekhez juttassa el! Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat!

# 6. rész: Garanciális feltételek:

Az INVOLIGHT termékek a mindenkori törvény által előírt garanciafeltételek alá tartoznak. Érdeklődjön a szakeladójánál az érvényes garanciafeltételekről. A következő feltételek egy INVOLIGHT termék vásárlásakor lépnek életbe:

Csak képzett szakemberek, akiket az INVOLIGHT határoz meg, végezhetnek javítást az INVOLIGHT eszközökön. A garancia érvényét veszti, ha nem az erre megfelelő szervíz vagy technikus próbálkozik a javítással vagy szereli szét az eszközt. Azokat az eszközöket, amelyek a garancia érvényességén belül meghibásodnak, javítás vagy csere céljából küldje vissza az eladónak. Ebben az esetben konzultáljon az eladóval a visszaküldés menetéről. Adott esetben nézzen utána az Állatlános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF), hogy több információt szerezzen a garancia feltételeiről.

Az elkopott részek csak akkor vehetők figyelembe garancia szempontjából, amennyiben ezek a panaszok a kiszállítás alatt/miatt jelentkeztek. A garancia nem áll fenn, ha saját hibából okozott károk lépnek fel (pl.: túlfeszültség, leesés). A mechanikus hibák, mint az eltört kapcsoló vagy burkolat, nem tartoznak a garancia alá.

Bármilyen szervizelés vagy javítás miatt lépjen kapcsolatba a szaküzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Nyomtatási hibákból eredő hibás használatért nem vállalunk felelősséget. Ha nem biztos benne, illetve kételyei vannak az eszköz használatával kapcsolatban, keresse fel a szaküzletet.

# 7. rész: CE Megfelelőségi nyilatkozat:

A INVOLIGHT készülékek megfelelnek az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak és irányelveknek. EMC irányelv 2014/30 / EU és LVD irányelv 2014/35 / EU.

SHOWControl

www.invmusic.hu