Használati utasítás

FOG400

Füstgép

Tartalomjegyzék:

- rész: Útmutatás									3

1.1: Szimbólumok és figyelmeztetések jelentése				3

1.2: Biztonsági utasítások és tanácsok					4

2.    rész: Szakszerű használat							5

3.    rész: Üzembehelyezés								5

4.    rész: Funkciók, kezelés								6

4.1: Burkolat hátulja								6

4.2: Vezetékes távirányító (X-1)						7

5.    rész: Hibaelhárítás								7

6.    rész: Karbantartás								7

7.    rész: Műszaki adatok								8

8.    rész: Garanciális feltételek							9

Kiegészítők										9

INV-MUSIC kft.

1074. Budapest

Hársfa utca 5-7.

Ahhoz, hogy a megvásárolt készüléke sokáig tökéletesen működjön, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasításokat üzembehelyezés előtt. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szaküzlethez.

1. rész: Útmutatás:

1.1 Szimbólumok és figyelmeztetések jelentése:

VESZÉLY!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

FIGYELMEZTETÉS!

A szimbólum és a jelzőszó ezen kombinációja arra az esetleg veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

VIGYÁZAT!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami könnyű sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

TANÁCS!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami anyagi és környezeti károkhoz vezethet, ha nem vigyáz!

Figyelmeztetés a közvetlen veszélyre.

Veszélyes feszültség.

Figyelmeztetés éghető anyagokra.

Használat előtt földelni

Általános figyelmeztetések

A burkolat felnyitása előtt a hálózatból ki kell húzni!

1.2 Biztonsági utasítások és tanácsok:

| FIGYEL-MEZTETÉS! | Működési feltételek. |
| --- | --- |
|  | Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. A sérülések elkerülése végett, soha ne érintkezzen az eszköz folyadékkal és nedvességgel. Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, kosznak és nagy rázkódásnak. Soha ne használja a füstgépet füstfolyadék nélkül. Ne használja a készüléket 20 foknál jobban megdöntve. Annak érdekében, hogy megvédje a készüléket a szállítás és a tárolás során, használja az eredeti csomagolást. |

| VESZÉLY! | Áramütés a szakszerűtlen hálózati csatlakoztatás miatt. Ez a termék felépítésében az I. osztályú védelemnek felel meg és csak egyféle konnektorhoz lehet csatlakoztatni és így üzemeltetni. Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati kábelt használja a csatlakoztatáshoz. Ne hajtson végre a hálózati kábelen módosításokat és vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a kábel szigetelésén. Amennyiben nem figyel megfelelően, fennáll a veszélye egy esetleges áramütésnek, égési sérülésnek és életveszélynek. Ha bizonytalan, forduljon villamossági szakemberhez! |
| --- | --- |

| VESZÉLY! | Az eszközön belüli feszültség okozta áramütés. |
| --- | --- |
|  | Az eszköz tartalmazhat olyan komponenseket, amelyek működésnél hálózati feszültség van. Ne hajtson végre változtatásokat az eszközön és soha ne távolítsa el a burkolatot! A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, melyek karbantartását a felhasználó végezheti. Ezeknek a figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat! |

| UTASÍTÁS! | Elektromos hálózatról való leválasztás. |
| --- | --- |
|  | A hálózati dugó a fő szétválasztó elem. Húzza ki a dugót teljesen, hogy a készüléket leválassza az áramkörről. A konnektor mindig könnyen hozzáférhető legyen. |

| FIGYEL-MEZTETÉS! | Feltöltésnél húzza ki a hálózatból. |
| --- | --- |
|  | A tartály feltöltéséhez csak ki kell húzni. Ne használja a készüléket párás vagy nedves helyen. Ha folyadék ment a készülékbe a tartályból vagy kívülről, ne használja a készüléket. Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy halált is okozhat. |

| FIGYEL-MEZTETÉS! | Tűzveszély. |
| --- | --- |
|  | A tartályba csak a megfelelő füstfolyadékot szabad tölteni. Amennyiben nem tesz ennek eleget, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Soha ne használjon gyúlékony folyadékot és ne keverje a füstfolyadékot gyúlékony anyaggal. |

| VESZÉLY! | Égési sérülés veszélye. |
| --- | --- |
|  | A készülék használat közben forró, égési sérüléseket okozhat. Alkalmanként forró folyadék csepeghet ki a kazánból. Tartson legalább 50cm távolságot a gép fúvókájától. Soha ne érintse meg a készülék fúvókáját működés közben és ameddig ki nem hűl teljesen. A fúvóka égési sérüléseket okozhat. |

2. rész: Szakszerű használat:

Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos üzemeltetéséről. Biztosítani kell ezt a tájékoztatót mindenki számára, aki a készüléket használja.

Ez a gép mesterséges ködöt állít elő. A készülék háztartásban nem használható. Szakszerűtlen használat esetén fennáll az áramütés és az égési sérülés veszélye. A készülék hálózati csatlakozása egyfázisú AC220-230V, 50Hz és kizárólag beltéren használható. A kezelési útmutató betartásával használja a készüléket. Győződjön meg róla, hogy használatnál a készülék ne legyen kitéve szélsőséges körülményeknek, magas páratartalomnak vagy pornak. Győződjön meg róla, hogy a kábelen nincs-e sérülés. Amennyiben ezeknek nem tesz eleget veszélyezteti a saját és mások biztonságát. Mindenképpen ellenőrizze, hogy elég folyadék van-e a tartályban. A folyadék nélküli használat kárt tehet a készülék szivattyújában és túlmelegedést okozhat. A készüléket csak a használati utasítások megismerése után kezdje el használni. A készüléket csak hozzáértő személy kezelheti. Szállításhoz öntse ki a folyadékot a tartályból és használja a gyári csomagolást.

A készüléket csak azok használhatják, akik megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Mások csak akkor használhatják az eszközt, ha van mellettük felügyelet.

A készülék csak a hozzá való füstfolyadékkal használható! A megfelelő folyadékok listáját az utolsó oldalon találja. Ellenkező esetben mérgező gázok szabadulhatnak fel vagy károsíthatja a készüléket. Ne használja a készüléket allergiások vagy asztmások közelében. Ne csináljon a készülékkel sűrű ködöt rosszul szellőző helyen.

A leírástól eltérő használat sérülést vagy anyagi károkat okozhat.

3. rész: Üzembehelyezés:

Helyezze a készüléket egy sima és száraz felületre. Töltse fel a tartályt INVOLIGHT ködfolyadékkal vagy ugyanilyen összetevőjű víz alapú folyadékkal. Minden más típusú folyadék károsíthatja az eszközt.

Amikor tele a tank, helyezze vissza a kupakot a tartályra. Dugja a távvezérlő kábelét a készülék hátulján a megfelelő aljzatba. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforráshoz. Várjon körülbelül 3 percig, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletét. A készülék most használatra kész. Nyomja meg a távvezérlő megfelelő gombját, hogy ködöt bocsásson ki a készülék. A készüléket soha ne működtesse felügyelet nélkül.

Ha folyadék szivárog a készülékbe, azonnal húzza ki a konnektorból és konzultáljon az illetékes szervízzel.

A készülékhez jár egy tartó konzol. Az eszközt lehet telepíteni földre vagy lógatva.

FIGYELEM:

Csak stabil helyre lógassa a készüléket. Ha kétségei vannak a telepítés biztonságát illetően, ne telepítse a készüléket arra a helyre.

FONTOS! A fej fölötti szerelés sok tapasztalatot igényel. Ehhez ismernünk kell a teherbíróképességet, számolnunk kell a szerelési anyagokkal. Ne próbálja meg egyedül a szerelést, ha nincsen rá képesítése. Keressen inkább egy szakembert. A szakszerűtlen összeszerelés sérüléshez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

Az telepítésnél különösképpen figyeljen a BGV C1 (VBG70) és a DIN 15560 meghatározásokra. Az összeszerelést csak képzett szakember végezheti.

4. rész: Funkciók, kezelés:

4.1 Burkolat hátulja:

3.

2.

1.

1	POWER IN – IEC hálózati bemenet

A csatlakozó beközése a következő:

| Kábel ér | Pin | Nemzetközi jelölés |
| --- | --- | --- |
| Barna | Fázis | L |
| Kék | Nullvezető | N |
| Sárga/Zöld | Védőföld |  |

A földet csatlakoztatni kell!

FONTOS TANÁCS: Biztosíték cseréjénél azonos típusú biztosítékot tegyen be (a készülékre van írva). Amennyiben többször is kiégett a biztosíték, forduljon a szakszervízhez.

- Vezetékes távirányító bemenet (X-1)

- Tank szintjelző: Itt olvashatja le a tankban lévő folyadék szintjét. Ne hagyja, hogy a tartályból elfogyjon az összes folyadék. Ez a szivattyú károsodásához vezethet. Ilyen esetben a termék elveszti a garanciáját.

4.2 Vezetékes távirányító:

A készüléket a vezetékes távirányítóval lehet vezérelni.

2.

1.

- Állapotjelző LED:

Az állapotjelző LED világít, amikor a füstgép készen áll a használatra.

- Kioldó gomb:

Nyomja meg a „FOG“ gombot. A gép addig termeli a füstöt, amíg el nem engedi a gombot.

5. rész: Hibaelhárítás:

Ha nagyon kevés a füst, a szivattyú zajos vagy egyáltalán nem füstöl akkor azonnal húzza ki a készüléket az áramforrásból. Ne próbálja tovább működtetni a készüléket, mert az károsodáshoz vezethet. Ellenőrizze a folyadék szintjét, a külső biztosítékot és a távvezérlőt és bizonyosodjon meg arról, hogy a gép kap-e áramot. Amennyiben ezek rendebn vannak és a gép még mindig nem működik, forduljon a szakszervízhez.

6. rész: Karbantartás:

Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát. Az erős por és szennyeződés maradványok ronthatják a készülék teljesítményét és meghibásodáshoz is vezethetnek. Hosszabb tárolás esetén érdemes legalább havonta egyszer beüzemelni a gépet. A hosszabb idejű tárolás jelentősen rövidíti a készülék élettartamát. Ezekre a károkra a készülék garanciája nem terjed ki.

Tisztítás.

Húzza ki a készüléket az áramforrásból és hagyja teljesen kihűlni mielőtt tisztítja.

A külső tisztításhoz csak száraz és puha törlőrongyot használjon és soha ne használjon hozzá vizet, vagy más kémiai anyagot ami belekerülhet a készülékbe. A szellőzőnyílásokat puha kefével, fültisztítóval, porszívóval, vagy sűrített levegővel tisztítsa. 60 órányi használat után javasolt a gép szivattyúját és kazánját átmosni (átfüstölni) 90%desztillált víz és 10% ecet keverékével.

Eljárás:

- A füstgépet húzza ki a hálózatból és hagyja kihűlni.

- Ürítse ki a tartályt.

- Vigye a készüléket egy jól szellőző helyre.

- Töltse fel a tartályt a fent leírt tisztítófolyadékkal.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.

- Várja meg amíg a gép eléri az üzemi hőmérsékletet.

- A gépet jól szellőző helyen kezdje el üzemeltetni és fújjon vele 5-6-ot kb 10másodpercig.

- Ezután a tisztítás befejeződött. Kapcsolja ki a készüléket és várja meg míg teljesen kihűl, mielőtt beletölti a füstfolyadékot.

Biztosíték csere.

FONTOS TANÁCS: A biztosítékot csak azonos értékű biztosítékra cserélje ki. Amennyiben a biztosíték rendszeresen kiég forduljon a márkaszervízhez.

Eljárás:

- Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

- Nyissa ki a biztosítéktartót a hátlapon egy csavarhúzó segítségével.

- Vegye ki a hibás biztosítékot a tartóból.

- Helyezze be az új biztosítékot a tartóba.

- Helyezze vissza a biztosítéktartót a készülékbe.

A karbantartást és a szervízelést csak az arra jogosult személyek végezhetik.

- rész: Műszaki adatok:

| Modell neve: | FOG400 |
| --- | --- |
| Termék típusa: | Füstgép |
| Hálózati feszültség: | AC220-230V, 50Hz |
| Teljesítmény felvétel: | 400W |
| Tápcsatlakozó: | IEC Aljzat |
| Kazán teljesítménye: | 900W |
| Tartály űrtartalma: | 0,25 Liter |
| Felfűtési idő: | 3 Perc |
| Füstölés: | 85 m3 / perc |
| Távirányító mellékelve: | Vezetékes távirányító „X-1“ |
| Ház anyaga: | Fém |
| Ház színe: | Szürke |
| Méretek: | 242x117x135mm |
| Súly: | 1,65 kg |

Mindenkire vonatkozik az Európai unióban:

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek (2002/96/EG). Az eszközt ne a háztartási hulladékokkal együtt dobja ki!

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt mutatja, hogy a termék nem megfelelő szemétbe helyezése környezeti károkhoz vezethet. Ne a háztartási hulladékkal dobja ki! Az egységet vagy az elemet/akkumulátort az erre specializálódott újrahasznosítási cégekhez juttassa el! Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat!

8. rész: Garanciális feltételek:

Az INVOLIGHT termékek az érvényes és törvényes garanciafeltételek alá tartoznak. Érdeklődjön a szaküzletben az érvényes garanciafeltételekről. A következő feltételek egy INVOLIGHT termék vásárlásakor lépnek életbe:

Csak képzett szakemberek, akiket az INVOLIGHT határoz meg, végezhetnek javítást az INVOLIGHT eszközökön. A garancia érvényét veszti, ha nem az erre megfelelő szervíz vagy technikus próbálkozik a javítással vagy szereli szét az eszközt. Azokat az eszközöket, amelyek a garancia érvényességén belül meghibásodnak, javítás vagy csere céljából küldje vissza az eladónak. Ebben az esetben konzultáljon az eladóval a visszaküldés menetéről. Adott esetben nézzen utána az Állatlános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF), hogy több információt szerezzen a garancia feltételeiről.

Az elkopott részek csak akkor vehetők figyelembe garancia szempontjából, amennyiben ezek a panaszok a kiszállítás alatt/miatt jelentkeztek. A garancia nem áll fenn, ha saját hibából okozott károk lépnek fel (pl.: túlfeszültség, leesés). A mechanikus hibák, mint az eltört kapcsoló vagy burkolat, nem tartoznak a garancia alá.

Bármilyen szervizelés vagy javítás miatt lépjen kapcsolatba a szaküzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Nyomtatási hibákból eredő hibás használatért nem vállalunk felelősséget. Ha nem biztos benne, illetve kételyei vannak az eszköz használatával kapcsolatban, keresse fel a szaküzletet.

Kiegészítők.

| Termék megnevezés: | Rövid leírás: |
| --- | --- |
| FL-E | INVOLIGHT Füstfolyadék, Alacsony köd sűrűség (Economy) |
| FL-R-DJ | INVOLIGHT Füstfolyadék, Normál köd sűrűség (Regular) |
| FL-S | INVOLIGHT Füstfolyadék, Közepes köd sűrűség (Strong) |
| FL-HD | INVOLIGHT Füstfolyadék, Nagy köd sűrűség (High Density) |

| Termék megnevezés: | Rövid leírás: |
| --- | --- |
| FL COCONUT | INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Kókusz |
| FL LEMON | INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Citrom |
| FL STRAWBERRY | INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Eper |
| FL TALCUM | INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Hintőpor |
| FL VANILLA | INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Vanília |
| FL BOUQUET | INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Bouquet |

FOG400

www.invmusic.hu