Használati utasítás

FOG900

Füstgép

Tartalomjegyzék:

- rész: Útmutatás									3

1.1: Szimbólumok és jelzőszavak jelentése					3

1.2: Biztonsági utasítások és tanácsok					4

2.    rész: Szakszerű használat

3.    rész: Üzembehelyezés

4.    rész: Funkciók, kezelés

4.1: Burkolat hátulja

4.2: Vezetékes távirányító

4.3: Vezeték nélküli távirányító

5.    rész: Hibaelhárítás

6.    rész: Karbantartás

7.    rész: Műszaki adatok

8.    rész: Garanciális feltételek

Kiegészítők

INV-MUSIC kft.

1074. Budapest

Hársfa utca 5-7.

Ahhoz, hogy a megvásárolt készüléke sokáig tökéletesen működjön, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasításokat üzembehelyezés előtt. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakeladójához.

1. rész: Útmutatás:

1.1 Szimbólumok és jelzőszavak jelentése:

VESZÉLY!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

FIGYELMEZTETÉS!

A szimbólum és a jelzőszó ezen kombinációja arra az esetleg veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

VIGYÁZAT!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami könnyű sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

TANÁCS!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami anyagi és környezeti károkhoz vezethet, ha nem vigyáz!

Figyelmeztetés a közvetlen veszélyre.

Veszélyes feszültség.

Figyelmeztetés éghető anyagokra.

Használat előtt földelni

Általános figyelmeztetések

A burkolat felnyitása előtt a hálózatból ki kell húzni!

1.2 Biztonsági utasítások és tanácsok:

| FIGYELMEZTETÉS! | Működési feltételek. |
| --- | --- |
|  | Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. A sérülések elkerülése végett, soha ne érintkezzen az eszköz folyadékkal és nedvességgel. Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, kosznak és nagy rázkódásnak. Soha ne használja a füstgépet füstfolyadék nélkül. Ne használja a készüléket 20foknál jobban megdöntve. Annak érdekében, hogy megvédje a készüléket a szállítás és a tárolás során, használja az eredeti csomagolást. |

| VESZÉLY! | Áramütés a szakszerűtlen hálózati csatlakoztatással. Ez a termék felépítésében az I. osztályú védelemnek felel meg és csak egy konnektorhoz lehet csatlakoztatni és így üzemeltetni. Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati kábelt használja a csatlakoztatáshoz. Ne hajtson végre a hálózati kábelen módosításokat és vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a kábel szigetelésén. Amennyiben nem figyel megfelelően, fennáll a veszélye egy esetleges áramütésnek, égési sérülésnek és életveszélynek. Ha bizonytalan, forduljon villamossági szakemberhez! |
| --- | --- |

| VESZÉLY! | Az eszközön belüli feszültség okozta áramütés. |
| --- | --- |
|  | Az eszköz tartalmazhat olyan komponenseket, amelyek működésnél magas feszültség van. Ne hajtson végre változtatásokat az eszközön és soha ne távolítsa el a burkolatot! A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, melyek karbantartását a felhasználó végezheti. Ezeknek az elmulasztása áramütést okozhat! |

| UTASÍTÁS! | Elektromos hálózatról való leválasztás. |
| --- | --- |
|  | A hálózati dugó a fő szétválasztó elem. Húzza ki a dugót teljesen, hogy a készüléket leválassza az áramkörről. A konnektror mindig könnyen hozzáférhető legyen. |

| FIGYELMEZTETÉS! | Feltöltésnél húzza ki a hálózatból. |
| --- | --- |
|  | A tartály feltöltéséhez csak ki kell húzni. Ne használja a készüléket párás vagy nedves helyen. Ha folyadék ment a készülékbe a tartályból vagy kívülről, ne használja a készüléket. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy halált is okozhat. |

| FIGYELMEZTETÉS! | Tűzveszély. |
| --- | --- |