INVOLIGHT OB350

Tulajdonságok:

Méret:50*17*34cm

Súly: 5.5kg

Táp: 100~240VAC, 50-60HZ

Áram felvétel:110W

LED-ek: 32*Tri-3W

Nyitási szög: 45 fok

Beépített programok,auto mód, DMX mód, hang üzemmód,Master/Slave, statikus színek

DMX csatonák: 7CH és 26CH

Működés:

Miután bekapcsolta nyomja meg a „MODE” gombot, hogy aktiválja a fő menüt: Beépített programok, Auto programok hangvezérlés, master-slave mód, DMX mód, választható szín. „SETUP” beállíthatja a paramétereket az adott módban

„UP” megadhatja a tartományát az adott paraméternek

„DOWN” csökkentheti az adott paraméter értékét

Beépített programok – 42 választható program

Auto program – A kiválasztott program fut egymás után loopolva

DMX mód – DMX pultról vezérelhető

Slave mód – Szinkronban fut egy másik (ugyanilyen) készülékkel

Hangmód – A hang vezérli a lámpát

Fix szín – Kiválasztható milyen szín világítson

- Beépített programok:

42 darab választható program van benne.  Nyomja meg a „MODE” gombot, ekkor megjelenik a (Pr01), itt ki tudja választani a programokat az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

Mikor (Pr01)-en van nyomja meg a „SETUP” gombot először, ekkor be tudja állítani a sebességét a programnak az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

Ha megnyomja a „SETUP” gombot még egyszer, be tudja állítani a villogás frekvenciáját az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

SP – sebesség (0-100)

FS – villogás frekvenciája (0-99)

- AUTO üzemmód:

Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy kiválassza az automata üzemmódot (AUTO), ekkor futni fog a beépített program automatikusan.

Nyomja meg a „SETUP” gombot először amíg ezt nem látja (n001). Ezután kiválasztja az ismétlések számát az „UP” és a „DOWN” gombokkal. Nyomja meg második alkalommal is a „SETUP” gombot és beállíthatja a sebességet az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

Ha megnyomja a „SETUP” gombot még egyszer, be tudja állítani a villogás frekvenciáját az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

- DMX mód:

DMX vezérlővel is tudja irányítani a készüléket.

Nyomja meg a „MODE” gombot, mikor látja a (d001) feliratot akkor van a készülék DMX üzemmódban. Az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével be tudja állítani a DMX tartományt.

Nyomja meg a „SETUP” gombot, amikor azt látja, hogy (dp1 vagy dp2), akkor ki tudja választani a különböző DMX módokat az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével.

DMX mód (7Ch)

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Master dimmer | R | G | B | No. |  |  |  |  |
| 2 | 1-5 | PROGRAM 1 | Sebesség (0-255) | Villogás (0-255) |  |  |  |  |
| 3 | 6-11 | PROGRAM 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12-17 | PROGRAM 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18-23 | PROGRAM 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24-29 | PROGRAM 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 30-35 | PROGRAM 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 36-41 | PROGRAM 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 42-47 | PROGRAM 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 48-53 | PROGRAM 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 54-59 | PROGRAM 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 60-65 | PROGRAM 11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 66-71 | PROGRAM 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 72-77 | PROGRAM 13 | Sebesség (0-255) | Villogás (0-255) Nincs használva |  |  |  |  |
| 15 | 78-83 | PROGRAM 14 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 84-89 | PROGRAM 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 90-95 | PROGRAM 16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 96-101 | PROGRAM 17 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 102-107 | PROGRAM 18 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 108-113 | PROGRAM 19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 114-119 | PROGRAM 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 120-125 | PROGRAM 21 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 126-131 | PROGRAM 22 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 132-137 | PROGRAM 23 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 138-143 | PROGRAM 24 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 144-149 | PROGRAM 25 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 150-155 | PROGRAM 26 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 156-161 | PROGRAM 27 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 162-167 | PROGRAM 28 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 168-173 | PROGRAM 29 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 174-179 | PROGRAM 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 180-185 | PROGRAM 31 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 186-191 | PROGRAM 32 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 192-197 | PROGRAM 33 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 198-203 | PROGRAM 34 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 204-209 | PROGRAM 35 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 210-215 | PROGRAM 36 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 216-221 | PROGRAM 37 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 222-227 | PROGRAM 38 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 228-233 | PROGRAM 39 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 234-239 | PROGRAM 40 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 240-245 | PROGRAM 41 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 246-251 | PROGRAM 42 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 252-255 | Érzékenység 0-31-ig | Nincs használva |  |  |  |  |  |

DMX mód (dp2)

| CH1 |  |  | CH2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szám | DMX tartomány | Funkció | Villogás |
| 1 | 0 | - | Nincs használva |
| 2 | 1-22 | R | Villogás (0-255) |
| 3 | 23-45 | G |  |
| 4 | 46-68 | B |  |
| 5 | 69-91 | Y |  |
| 6 | 92-114 | W |  |
| 7 | 115-137 | YW |  |
| 8 | 138-160 | RG |  |
| 9 | 161-183 | RB |  |
| 10 | 184-206 | GB |  |
| 11 | 207-229 | RGB |  |
| 12 | 230-252 | RGBYW |  |
| 13 | 253-255 | HANG MÓD | Érzékenység (0-255) |

- SLAVE mód:

Nyomja meg a  „MODE” gombot válassza ki, hogy (SLAv), hogy fusson a SLAVE üzemmód

- Hang mód:

Nyomja meg a „MODE” gombot amíg nem látja ezt (SOUN), nyomja meg a „SETUP” gombot ezt fogja látni (S1.31) ez jobb a rock zenéhez vagy az (S2.31) amelyik jobb a lágyabb zenékre. Nyomja meg az „UP” vagy a „DOWN” gombot 3 másodpercig, hogy tudjon választani másik hang üzemmódot.

Állítsa be az érzékenységet az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével.

Érzékenység: S001-S031

- Statikus fény:

Nyomja meg a „MODE” gombot amíg nem látja ezt (C.L.1). Itt van 12 darab statikus fény effekt. Válasszon a különböző effektek közül az „UP” és a „DOWN” gombokkal